# Versal DMA Benchmark Projesi

# Teknik Mimari ve Tasarım Dokümantasyonu

| Versiyon | 1.0 |
| --- | --- |
| Tarih | Şubat 2026 |
| Platform | AMD/Xilinx VPK120 Evaluation Kit |
| Hedef Cihaz | Versal Premium VP1202 |

# İçindekiler

1. Giriş ve Proje Amacı

2. Versal Mimarisi Genel Bakış

3. VPK120 Geliştirme Kartı

4. DMA Türleri ve Karakteristikleri

5. Bellek Hiyerarşisi ve Adres Haritası

6. Network-on-Chip (NoC) Mimarisi

7. Sistem Tasarım Mimarisi

8. LPD DMA ve DDR Erişim Problemi

9. Benchmark Metodolojisi

10. Performans Metrikleri ve Beklentiler

11. Tasarım Kararları ve Trade-off'lar

12. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

# 1. Giriş ve Proje Amacı

## 1.1 Projenin Kapsamı

Bu proje, AMD/Xilinx Versal Premium serisi FPGA'ler üzerinde bulunan farklı DMA (Direct Memory Access) mekanizmalarının kapsamlı bir performans karşılaştırmasını gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Versal mimarisi, önceki nesil FPGA'lerden farklı olarak heterojen bir işlem platformu sunmakta ve bu platform üzerinde birden fazla DMA türü bulunmaktadır.

## 1.2 Motivasyon

Modern FPGA tabanlı sistemlerde veri hareketi, toplam sistem performansının en kritik belirleyicilerinden biridir. Özellikle:

Yüksek Bant Genişliği Uygulamaları: Video işleme, radar sinyal işleme, 5G baseband

Düşük Gecikme Gereksinimleri: Finansal işlemler (HFT), endüstriyel kontrol sistemleri

Enerji Verimliliği: Gömülü sistemler, edge computing uygulamaları

Bu uygulamalarda doğru DMA mekanizmasının seçilmesi, sistem performansını %50'ye varan oranlarda etkileyebilmektedir.

## 1.3 Hedefler

1. Versal platformundaki tüm DMA türlerinin throughput ve latency karakterizasyonu

2. Farklı bellek türleri arasındaki transfer performansının ölçülmesi

3. DMA modlarının (Simple vs Scatter-Gather, Polling vs Interrupt) karşılaştırılması

4. Uygulama senaryolarına göre en uygun DMA seçimi için rehber oluşturulması

# 2. Versal Mimarisi Genel Bakış

## 2.1 Versal ACAP Kavramı

Versal, AMD/Xilinx'in "Adaptive Compute Acceleration Platform" (ACAP) olarak tanımladığı yeni nesil bir mimaridir. Geleneksel FPGA'lerden farklı olarak, Versal heterojen bir işlem platformu sunar:

| Bileşen | Açıklama | Özellikler |
| --- | --- | --- |
| Scalar Engines (PS) | İşlemci Sistemi | ARM Cortex A72 (APU), ARM Cortex R5F (RPU), PMC |
| Adaptable Engines (PL) | Programlanabilir Lojik | LUTs, FFs, DSPs, BRAMs, URAMs |
| Intelligent Engines (AIE) | AI Motoru | VLIW Vector İşlemciler, 400+ Tile, 32 TOPS |

## 2.2 Processing System (PS) Detayları

### 2.2.1 Application Processing Unit (APU)

İşlemci: Dual-core ARM Cortex-A72 (64-bit)

Frekans: 1.7 GHz'e kadar

L1 Cache: 32KB I-Cache + 32KB D-Cache (per core)

L2 Cache: 1MB shared

Özellikler: ARMv8-A, NEON SIMD, Crypto extensions

### 2.2.2 Real-time Processing Unit (RPU)

İşlemci: Dual-core ARM Cortex-R5F (32-bit)

Frekans: 600 MHz'e kadar

TCM: 256KB (Tightly Coupled Memory)

Kullanım: Gerçek zamanlı kontrol, düşük gecikme işlemleri

## 2.3 Processing System Domainleri

Versal PS iki ana domain'e ayrılır. Bu ayrım, güç yönetimi ve izolasyon açısından kritik öneme sahiptir:

| Domain | Kısaltma | Özellikler | DMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Full Power Domain | FPD | APU, yüksek performans | FPD DMA (GDMA) |
| Low Power Domain | LPD | RPU, düşük güç | LPD DMA (ADMA) |

# 3. VPK120 Geliştirme Kartı

## 3.1 Kart Özellikleri

VPK120, Versal Premium VP1202 cihazını barındıran bir değerlendirme kartıdır:

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| FPGA | xcvp1202-vsva2785-2MP-e-S |
| Seri | Versal Premium |
| Speed Grade | -2MP (Medium Performance) |
| Temperature | Extended (-40°C to +100°C) |

## 3.2 Bellek Kaynakları

### 3.2.1 Off-chip Bellek

| Bellek Türü | Kapasite | Interface | Bant Genişliği |
| --- | --- | --- | --- |
| LPDDR4 | 2 GB | 32-bit, 4266 MT/s | ~17 GB/s |
| DDR4 SODIMM | 8 GB (opsiyonel) | 64-bit, 3200 MT/s | ~25 GB/s |

### 3.2.2 On-chip Bellek

| Bellek Türü | Kapasite | Erişim Gecikmesi | Kullanım |
| --- | --- | --- | --- |
| OCM | 256 KB | ~2-3 cycle | Düşük gecikme buffer |
| TCM | 256 KB | 1 cycle | RPU özel bellek |
| PL BRAM | ~32 Mb | 1-2 cycle | PL yerel depolama |
| PL URAM | ~65 Mb | 1 cycle | Yüksek yoğunluk depolama |

# 4. DMA Türleri ve Karakteristikleri

## 4.1 DMA Sınıflandırması

Versal platformunda DMA'lar iki ana kategoride incelenir:

PS Hard IP DMA:

LPD DMA (ADMA) - 8 kanallı, Low Power Domain

FPD DMA (GDMA) - Full Power Domain

PL Soft IP DMA:

AXI DMA - Stream tabanlı

AXI CDMA - Memory-to-Memory

AXI MCDMA - Multi-Channel

## 4.2 LPD DMA (ADMA)

LPD DMA, Versal PS içinde yer alan 8 kanallı bir hard IP DMA controller'dır. "ADMA" (Advanced DMA) veya "ZDMA" (Zynq DMA) olarak da bilinir.

### Temel Özellikler:

Kanal Sayısı: 8 bağımsız kanal

Veri Genişliği: 128-bit

Adres Genişliği: 44-bit (16 TB adreslenebilir)

Burst Desteği: AXI4 burst (256 beat'e kadar)

Descriptor Tabanlı: Linked-list descriptor yapısı

## 4.3 AXI DMA

AXI DMA, memory-mapped ve stream interface'ler arasında veri transferi sağlayan bir soft IP'dir. MM2S (Memory-to-Stream) ve S2MM (Stream-to-Memory) kanalları içerir.

Bu projede kritik bir parametre olan Buffer Length Register, maksimum tek seferde transfer edilebilecek veri miktarını belirler:

| Bit Genişliği | Maksimum Transfer | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| 14-bit | 16 KB | Varsayılan, küçük transferler |
| 23-bit | 8 MB | Orta ölçekli |
| 26-bit (Bu Proje) | 64 MB | Büyük transferler |

## 4.4 AXI CDMA

AXI CDMA, stream interface'i olmayan, tamamen memory-to-memory transfer odaklı bir DMA'dır. Bellek kopyalama, buffer reorganizasyonu ve DMA-to-DMA veri hareketi için idealdir.

## 4.5 AXI MCDMA

MCDMA, 16'ya kadar bağımsız MM2S ve S2MM kanalı destekler. Round-Robin ve Strict Priority scheduling modları mevcuttur.

## 4.6 DMA Karşılaştırma Tablosu

| Özellik | LPD DMA | AXI DMA | AXI CDMA | AXI MCDMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Hard IP | Soft IP | Soft IP | Soft IP |
| Kanal | 8 | 1 (MM2S+S2MM) | 1 | 16+16 |
| Interface | MM only | MM + Stream | MM only | MM + Stream |
| SG Desteği | Evet | Evet | Evet | Dahili |
| Max Veri Gen. | 128-bit | 1024-bit | 1024-bit | 512-bit |
| PL Kaynak | Yok | Orta | Düşük | Yüksek |

# 5. Bellek Hiyerarşisi ve Adres Haritası

## 5.1 Versal Adres Haritası

Versal, 44-bit fiziksel adres alanı kullanır (16 TB):

| Adres Aralığı | Bölge | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000 - 0x7FFF_FFFF | DDR Low | LPDDR4 (2GB) |
| 0xA400_0000 - 0xA4FF_FFFF | PL Address Space | DMA Control Registers |
| 0xFFFC_0000 - 0xFFFF_FFFF | OCM | On-Chip Memory (256KB) |
| 0x8_0000_0000+ | DDR High | Extended DDR (6GB+) |

## 5.2 LPDDR4 Özellikleri

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Kapasite | 2 GB |
| Başlangıç Adresi | 0x0000_0000 |
| Bitiş Adresi | 0x7FFF_FFFF |
| Bant Genişliği | ~17 GB/s (teorik) |
| Erişim Gecikmesi | ~80-100 ns |

# 6. Network-on-Chip (NoC) Mimarisi

## 6.1 NoC Kavramı

Versal'ın en yenilikçi özelliklerinden biri, on-chip interconnect için kullanılan Network-on-Chip (NoC) mimarisidir. Geleneksel bus tabanlı interconnect'lerin aksine, NoC paket-tabanlı bir ağ yapısı kullanır.

## 6.2 NoC Bileşenleri

| Bileşen | Kısaltma | Fonksiyon |
| --- | --- | --- |
| NoC Master Unit | NMU | AXI master'ları NoC'a bağlar |
| NoC Slave Unit | NSU | NoC'u AXI slave'lere bağlar |
| NoC Packet Switch | NPS | Paket yönlendirme ve arbitration |

## 6.3 NoC QoS (Quality of Service)

| QoS Sınıfı | Açıklama | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Best Effort | Garanti yok | Genel amaçlı |
| Low Latency | Düşük gecikme öncelikli | Real-time kontrol |
| Isochronous | Sabit bant genişliği | Video streaming |

# 7. Sistem Tasarım Mimarisi

## 7.1 Blok Tasarım Özeti

Tasarım aşağıdaki ana bileşenlerden oluşmaktadır:

CIPS (Control, Interface, Processing System) - PS ve PMC

AXI NoC - Bellek bağlantısı için Network-on-Chip

AXI CDMA - Memory-to-Memory DMA (Scatter-Gather)

AXI DMA - Stream DMA (26-bit buffer, loopback FIFO)

AXI MCDMA - Multi-Channel DMA (4 kanal, loopback FIFO)

SmartConnect - AXI interconnect

Proc Sys Reset - Reset yönetimi

## 7.2 Interrupt Yapısı

| DMA | IRQ | Tip |
| --- | --- | --- |
| AXI CDMA | F2P IRQ[0] | PL → PS |
| AXI DMA | F2P IRQ[1] | PL → PS |
| AXI MCDMA | F2P IRQ[2] | PL → PS |
| LPD DMA | IRQ #90-97 | PS Internal |

# 8. LPD DMA ve DDR Erişim Problemi

## 8.1 Problemin Tanımı

Versal mimarisinde LPD DMA (ADMA), varsayılan olarak yalnızca Low Power Domain içindeki kaynaklara erişebilir: OCM, LPD peripherals ve TCM. Ancak birçok uygulama için LPD DMA'nın DDR belleğe erişmesi gerekir:

Büyük buffer'lar için yeterli OCM kapasitesi yok (256 KB)

RPU tabanlı uygulamalarda DDR kullanımı yaygın

Düşük güç modunda DDR erişimi gerekebilir

## 8.2 Çözüm: PS_USE_NOC_LPD_AXI0

CIPS IP'sinde PS_USE_NOC_LPD_AXI0 = 1 parametresi aktifleştirildiğinde:

1. CIPS üzerinde LPD_AXI_NOC_0 interface'i görünür hale gelir

2. VPK120 board automation bu interface'i otomatik olarak NoC'a bağlar

3. NoC, DDR Memory Controller'a path oluşturur

4. LPD DMA artık DDR adreslerine (0x0000_0000) erişebilir

## 8.3 Sonuç Adres Erişimi

| Kaynak | Erişilebilir Adres Aralığı |
| --- | --- |
| DDR | 0x0000_0000 - 0x7FFF_FFFF (2 GB) |
| OCM | 0xFFFC_0000 - 0xFFFF_FFFF (256 KB) |

# 9. Benchmark Metodolojisi

## 9.1 Test Kategorileri

### Throughput Testleri

| Test | Açıklama |
| --- | --- |
| Unidirectional | Tek yönlü transfer (Read veya Write) |
| Bidirectional | Eşzamanlı Read + Write |
| Burst Size Sweep | Farklı burst boyutlarında performans |

### Latency Testleri

| Test | Açıklama |
| --- | --- |
| First Byte Latency | İlk veri byte'ının ulaşma süresi |
| Completion Latency | Toplam transfer tamamlanma süresi |
| Interrupt Latency | Kesme yanıt süresi |

## 9.2 Transfer Boyutu Matrisi

| Kategori | Boyutlar |
| --- | --- |
| Küçük | 64B, 128B, 256B, 512B |
| Orta | 1KB, 2KB, 4KB, 8KB, 16KB, 32KB |
| Büyük | 64KB, 128KB, 256KB, 512KB |
| Çok Büyük | 1MB, 4MB, 16MB, 64MB |

## 9.3 Veri Pattern'leri

| Pattern | Değer | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Incremental | 0x00, 0x01, 0x02... | Temel bütünlük kontrolü |
| All-Ones | 0xFF, 0xFF... | Maksimum toggle testi |
| All-Zeros | 0x00, 0x00... | Minimum toggle testi |
| Checkerboard | 0xAA, 0x55... | Bit-level integrity |
| Random | PRNG generated | Gerçek dünya simülasyonu |

# 10. Performans Metrikleri ve Beklentiler

## 10.1 Teorik Maksimum Değerler

| DMA | Interface | Frekans | Teorik Max |
| --- | --- | --- | --- |
| LPD DMA | 128-bit AXI | 600 MHz | 9.6 GB/s |
| AXI DMA | 128-bit AXI | 100 MHz | 1.6 GB/s |
| AXI CDMA | 128-bit AXI | 100 MHz | 1.6 GB/s |
| AXI MCDMA | 128-bit AXI | 100 MHz | 1.6 GB/s |

## 10.2 Gerçekçi Beklentiler

Overhead'ler nedeniyle gerçek performans teorik değerin %60-80'i civarındadır:

| DMA | Beklenen Throughput | Beklenen Latency |
| --- | --- | --- |
| LPD DMA | 5-7 GB/s | 0.2-0.5 μs |
| AXI DMA | 1.0-1.3 GB/s | 0.5-1.0 μs |
| AXI CDMA | 1.2-1.5 GB/s | 0.3-0.7 μs |
| AXI MCDMA | 0.8-1.2 GB/s (per ch) | 0.5-1.0 μs |

## 10.3 Kullanım Önerileri

| Senaryo | Önerilen DMA | Sebep |
| --- | --- | --- |
| Büyük bellek kopyalama | AXI CDMA | En yüksek MM throughput |
| Stream peripheral I/O | AXI DMA | Stream interface |
| Multi-channel streaming | AXI MCDMA | Çoklu kanal desteği |
| Düşük güç uygulaması | LPD DMA | LPD domain avantajı |
| Real-time RPU uygulaması | LPD DMA | RPU domain bağlantısı |

# 11. Tasarım Kararları ve Trade-off'lar

## 11.1 DMA Veri Genişliği

Karar: 128-bit veri genişliği

| Seçenek | Avantaj | Dezavantaj |
| --- | --- | --- |
| 64-bit | Düşük kaynak | Düşük throughput |
| 128-bit (Seçilen) | Dengeli | Makul kaynak |
| 256-bit | Yüksek throughput | Yüksek kaynak |
| 512-bit | Maksimum throughput | Çok yüksek kaynak |

## 11.2 Buffer Length Width

Karar: 26-bit (64 MB maksimum)

Büyük buffer testleri için 26-bit seçilmiştir. Bu, tek bir DMA transferinde 64 MB'a kadar veri taşınmasına olanak tanır.

## 11.3 NoC Bandwidth Allocation

Her DMA için 1 GB/s tahsis edilmiştir:

| DMA | Read BW | Write BW | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| CDMA | 1 GB/s | 1 GB/s | 2 GB/s |
| DMA | 1 GB/s | 1 GB/s | 2 GB/s |
| MCDMA | 1 GB/s | 1 GB/s | 2 GB/s |
| TOPLAM |  |  | 6 GB/s |

# 12. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

## 12.1 Proje Çıktıları

Donanım Tasarımı: Tüm DMA türlerini içeren Versal block design

PDI/XSA: Programlanabilir device image ve hardware specification

Benchmark Yazılımı: Kapsamlı DMA test uygulaması

Dokümantasyon: Mimari ve kullanım kılavuzları

## 12.2 Teknik Başarılar

LPD DMA'nın DDR erişim probleminin NoC path ile çözülmesi

26-bit buffer length ile 64 MB'a kadar tek transfer desteği

Multi-channel DMA ile paralel transfer kapasitesi

Kapsamlı benchmark altyapısı

## 12.3 Gelecek Çalışmalar

| Alan | Potansiyel Geliştirme |
| --- | --- |
| QDMA | PCIe üzerinden host-device DMA |
| AI Engine | AI Engine tile'ları ile DMA entegrasyonu |
| Multi-DDR | DDR4 SODIMM eklenmesi |
| HBM | HBM destekli cihazlarda test |
| Power | Güç tüketimi analizi |

## 12.4 Öğrenilen Dersler

1. NoC Konfigürasyonu Kritik: Versal'da veri hareketi NoC üzerinden geçer

2. Board Automation Kullanın: Manuel bağlantı yerine board automation güvenilir

3. Path Length Dikkat: Windows'ta Vivado için path uzunluk limitlerine dikkat

4. Parallel Synthesis: Bellek kısıtlamalı sistemlerde parallel job sayısını azaltın

# Referanslar

[1] AMD/Xilinx, "Versal ACAP Technical Reference Manual (AM011)"

[2] AMD/Xilinx, "Versal ACAP Programmable Network on Chip and Integrated Memory Controller (PG313)"

[3] AMD/Xilinx, "AXI DMA LogiCORE IP Product Guide (PG021)"

[4] AMD/Xilinx, "AXI CDMA LogiCORE IP Product Guide (PG034)"

[5] AMD/Xilinx, "AXI MCDMA LogiCORE IP Product Guide (PG288)"

[6] AMD/Xilinx, "Zynq UltraScale+ MPSoC ZDMA Controller (UG1087)"

[7] AMD/Xilinx, "VPK120 Evaluation Board User Guide (UG1568)"

────────────────────────────────────────────────────────────

Doküman Sonu

Bu doküman, Versal DMA Benchmark projesi kapsamında hazırlanmıştır.